Методические указания к выполнению работы «Объем земляных работ»

Определять объем мы будем в программе AutoCAD с применением поверхностей и с  помощью команды МАСС-ХАР.

Задание: определить объем земляных работ на заданном земляном участке на высоте 22 м.

Рисунок 1 – План земляного участка и сооружений

Порядок выполнения графической работы:

- Выбрать задание по своему варианту.

- После выполняется топографическая карта местности размером 40 на 40 м при помощи команд «Сплайн», «Лофт».

- Затем устанавливается на карту местности площадка согласно своему варианту (рис 4).

- Поднимается плоскость на высоту 22 метра, а площадка выдавливается на произвольную высоту, которая больше высоты поднятия плоскости.

- Командой «Сечение» выдавленная площадка разделяется на 2 части плоскостью.

- Также командой «Сечение» удаляются остальные ненужные части, а остаются только насыпь и выемка (рис 5.)

При определении объемов земляных работ в AutoCad, был построен рельеф местности путем построения горизонталей сначала на плане командой «Сплайн», затем приподнимаем каждую из них на заданную отметку и далее  создаем поверхность через операцию «Лофт» (рис2).

Операция лофт имеет параметр, определяющий, какой тип объекта будет после выполнения команды: 3D тело или поверхность.

Рисунок 2- Построение рельефа местности

Затем осуществляется постройка заданной площадки операцией «Выдавливание» (рис.3). Операция «Выдавливание» позволяет получить визуальное представление при задании объема замкнутым объектам и площадям.

Рисунок 3 –Построение заданной площадки

Полученная фигура была рассечена операцией «сечение» плоскостью, находящейся на высоте 22 метра, что позволило получить 2 тела, объем которых равен объёму выемки и насыпи при создании заданной площадки (рис.4).

Рисунок 4 – Объём выемки и насыпи грунта.

В итоге получается такой результат

Рисунок 4 – Местность с выемкой и насыпью

В AutoCAD команда "МАСС-ХАР" используется для определения массовых характеристик объектов, включая объем. Вот как использовать эту команду для нахождения объема в AutoCAD:

- Запустите команду:

Введите MASSPROP или МАСС-ХАР в командную строку и нажмите Enter.

- Выберите объект:

Выделите объект (или объекты), для которого вы хотите определить массовые характеристики, включая объем.